|  | Einrichtung: |  | Betriebsanweisung | Datum: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Arbeitsbereich: |  | Tätigkeit: | Unterschrift: |  |  |
|  | BEZEICHNUNG |  |  |  |  |  |
|  | Leitern |  |  |  |  |  |
|  | GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |
|  |  | - Umstürzen oder Sturz von der Leiter - Abrutschen der Leiter oder des Benutzers - Herabfallen von Gegenständen - Kontakt mit stromführenden Teilen oder Leitungen |  |  |  |  |
|  | SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |
|  |  | - Piktogramme auf dem Leiterholm beachten. - Leiter vor jeder Verwendung auf offensichtliche Mängel kontrollieren (Sichtkontrolle). - Leitern nicht provisorisch ausbessern oder verlängern. - Defekte Leiter der Weiterbenutzung (auf geeignete Weise) entziehen. - Leiter bestimmungsgemäß benutzen. (Stehleiter nicht als Anlegeleiter benutzen, von Stehleiter nicht auf höher gelegene Flächen übersteigen) - Die obersten beiden Stufen einer Stehleiter nicht besteigen. - Die obersten vier Stufen einer Anlegeleiter nicht besteigen. - Anlegeleitern mindestens einen Meter über die Austrittsstelle hinausragen lassen. - Beim Begehen einer Leiter rutschfestes und sauberes Schuhwerk tragen. - Leiter nicht hinter geschlossen Türen aufstellen. - Bei Arbeiten in der Nähe von Stromleitungen Sicherheitsabstand einhalten. - Leiter mit Spreizsicherung gegen Auseinandergleiten oder ungewolltes Zusammenklappen sichern. - Auf- und Abstiegsflächen frei von Gegenständen (z. B. Werkzeug) halten. - Mit dem Gesicht zur Leiter auf- und absteigen und sich mit mindestens einer Hand festhalten. - Beim Arbeiten von der Leiter nicht seitlich hinauslehnen und Arbeiten über Kopf vermeiden. - Leiter standsicher aufstellen. Bei Anlegeleiter den Anstellwinkel beachten (60° bis 70°, Ellenbogenprobe). Unter Umständen zur Sicherung anbinden oder von einem zweiten Mann festhalten lassen. - Beim Aufstellen einer Leiter auf weichem Untergrund Hilfsmittel wie Leiterspitzen o. ä. verwenden. - Beim Aufstellen einer Leiter auf unebenem Untergrund Traversen verwenden. - An Treppen und an anderen unebenen Standorten muss ein sicherer Höhenausgleich oder geeignetes Leiterzubehör verwendet werden. - Leitern sind nur für Arbeiten von geringem Umfang einzusetzen. Die Leiter ist kein Dauerarbeitsplatz. - Max. Arbeitshöhe 2 m bzw. zwischen 2 m und 5 m, wenn zeitweilige Arbeiten (max. 2 Stunden je Arbeitsschicht) ausgeführt werden. |  |  |  |  |
|  | VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |  |  |  |  |  |
|  |  | - Leiter und deren Aufstellung überprüfen. - Festgestellte Mängel beseitigen oder Leiter der Weiterbenutzung entziehen. - Leitern aus Holz dürfen keinen deckenden Farbanstrich haben. - Vorgesetzte informieren. |  |  |  |  |
|  | VERHALTEN BEI UNFÄLLEN - ERSTE HILFE - NOTRUF 112 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Erste Hilfe leisten. Ersthelfer hinzuziehen. - Notruf veranlassen (NOTRUF: 112). - Unfallort absichern - Unternehmer/Vorgesetzten informieren. |  |  |  |  |
|  | INSTANDHALTUNG |  |  |  |  |  |
|  |  | - Leitern nur mit Originalersatzteilen reparieren. - Reparaturen, Wartungsarbeiten und Prüfungen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden. - Leitern so aufbewahren, dass sie gegen mechanische Beschädigungen, Feuchtigkeit, Austrocknen und Durchbiegen geschützt sind. - Leitern sind jährlich auf Schadensfreiheit zu prüfen. Die Prüfung ist zu dokumentieren. |  |  |  |  |