Umfang u. Zeiträume der Funktions-, Sicht - u. Jahreskontrolle von Außenspielgeländen

| Zeitpunkt | Kontrollart Durchzuführende Arbeiten | Kontrolleur | Unterlagen / Werkzeug |
| --- | --- | --- | --- |
| Täglich bis 14-tägig | Sichtkontrolle - Visuelle Routineinspektion - Sauberkeit und Ordnung - Sand reinigen (mind.1 x jährlich) - Beseitigung von Verschmutzungen - Fallschutzbereiche auflockern - Fundamente wieder überdecken m. Fallschutzmaterial mind.20 cm - Fallschutzmaterial bei Bedarf nachfüllen - Scharfe Ecken oder Kanten wie Holz oder Metallsplitter entfernen und / oder glätten - Fällige Reparaturen umgehend weiterleiten - Funktionskontrolle beweglicher Teile - Folgen von Vandalismus beseitigen bzw. melden, wenn nötig Gerät für die Benutzer sperren lassen. - Hinweise u. Beschwerden von Kindern, Anwohnern, etc. annehmen | Unterwiesenes Personal der Kindertagesstätte | Spielplatz-kontrollblatt Wartungshinweise des Geräteherstellers |
| alle 1 - 3 Monate | Funktionskontrolle - Operative Inspektion zu Beginn der Spielsaison - Verschleiß prüfen an Teilen wie Ketten, Lager, Schrauben, Bolzen, Treppenstufen, Seilen, Rutschbahnen, Hölzern, Absturzsicherungen - Verbindungselemente prüfen, wenn nötig nachstellen - Gefahrenpunkte wie Splitter, überstehende Nägel oder Schrauben beseitigen - Offensichtliche Instabilität z.B. durch Schiefstellung oder starke Beweglichkeit des Spielgerätes - Schichtdicke, Beschaffenheit des Fallschutz- und Bodenmaterials in den Spiel- und Fallbereichen prüfen, ggf. auflockern und nachfüllen - Korrosionsschutz prüfen - Holzzerstörung - Bodenfreiheit von Sitz- und Drehflächen | z.B. ehrenamtlich Tätige, d.h. Fachkräfte wie Schlosser, Schreiner, Techniker oder freiberufliche Dienstleister oder Stadt- und Gemeindeverwaltungen | Spielplatz-kontrollblatt in Verbindung mit Herstellerunterlagen insbesondere Wartungshinweisen zu den Geräten. |
| 1 x jährlich | Jahreskontrolle (jährliche Hauptinspektion) nach DIN EN 1176 und DIN 1177 (DIN 7926) Alle o.a. Punkte der Sicht- und Funktionskontrollen, zusätzlich: Sicherheitsbereiche, allgemeiner Zustand des Spielplatzes, Altgeräte, Fallschutz, Konstruktion tragender Teile, Standfestigkeit / Fundamente / Korrosion / Fäulnis im Übergangsbereich, Einfriedung, Türen und Tore / Zugänge | Sachverständiger / Spielplatzsachkundiger | DIN EN Wartungshinweise des Geräte-herstellers |

| Wichtiger Hinweis ! | Zwischen dem Bischöflichen Ordinariat und der IfR Ingenieurgesellschaft für technische Revision mbH Heimrodtdtr.12 - 14, 64625 Bensheim wurde für die Durchführung der o.a. Jahreskontrolle ein Rahmenvertrag abgeschlossen. Wir empfehlen dem Träger den Vertragsabschluss. Bitten wenden Sie sich dazu an Ihre Regionalverwaltung. |
| --- | --- |

Die Prüfmaßnahen sind schriftlich zu dokumentieren. Die Unterlagen sind mind. 5 Jahre aufzubewahren. Die Prüfungskriterien u. Kontrollintervalle sind auch für Spielplätze außerhalb von Kindertagesstätten anzuwenden. Die angeführten Kontrollintervalle sind lediglich Anhaltspunkte. Aus der Gefährdungsbeurteilung heraus können sich andere Intervalle ergeben. Die aufgeführten Prüfpunkte erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Beachten Sie deshalb alle anderen möglichen Gefährdungen.